Warszawa, dnia 26.11.2020 r

oznaczenie sprawy 72-1132-2020

Dostawa centrum obróbczego CNC 5-osiowego (zadanie 1) oraz elektrodrążarki drutowej (zadanie 2) na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17  dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Zapytanie nr 1

Pytanie:

Odpowiedź:

zamawiający oczekuje dostarczenia poniższych elementów:

1.	Głowica do obróbki czołem ø50. Płytki 4-kątne kwadratowe o geometrii pozytywnej.

a.	Płytki do obróbki stali – 10 szt.

b.	Płytki do obróbki aluminium – 10 szt.

c.	Płytki do obróbki stali nierdzewnej – 10 szt.

d.	Oprawka ISO40 (oprawka i głowica przystosowane do chłodzenia centralnego CTS)

2.	Głowice do obróbki stopów nieżelaznych ø16, ø25 do obróbki z chłodzeniem centralnym CTS

a.	Płytki 20 szt.

b.	Oprawki ISO40 z mocowaniem na gwint – 2 szt.

3.	Głowice do obróbki typu HF (High Feed) ø16, ø25, ø32 przystosowane do obróbki z chłodzeniem centralnym CTS

a.	Płytki do obróbki stali – 10 szt.

b.	Płytki do obróbki stali nierdzewnej – 10 szt.

c.	Oprawka ISO40 z mocowaniem na gwint – 3 szt.

4.	Wiertła węglikowe 3xD z chłodzeniem CTS pod otwory dla gwintów M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16 PO 1 szt.

a.	Oprawka pod ER32 L=70mm – 2 szt.

b.	Oprawka pod ER32 L=100mm – 2 szt.

c.	Tulejka ER32 precyzyjna uszczelniona po sztuce do każdej średnicy

5.	Gwintowniki maszynowe HSS M4, M5, M6, M8, M10 po 2 szt.

a.	Oprawka pod ER32 L=70mm – 2 szt.

b.	Oprawka pod ER32 L=100mm – 2 szt.

c.	Tulejki ER32 pod każdy rozmiar gwintownika po 1 szt.

6.	Frezy pełnowęglikowe monolityczne (wysoko wydajne) uniwersalne

a.	Walcowo-czołowe:

i.	Ø4 – 2 szt.

ii.	Ø6 – 2 szt.

iii.	Ø8 – 2 szt.

iv.	Ø10 – 2 szt.

v.	Ø12 – 2 szt.

b.	Kuliste:

i.	Ø2 r1 – 3szt

ii.	Ø3 r1,5 – 3szt

iii.	Ø4 r2 – 3szt

iv.	Ø6 r3 – 2szt

v.	Ø8 r4 – 2szt

vi.	Ø10 r5 – 2szt

vii.	Ø12 r6 – 2szt

c.	Oprawka pod tulejki ER32 L=70mm – 2szt

d.	Oprawka pod tulejki ER32 L=100mm – 2szt

e.	Tulejki ER32 po 1 szt. Do każdej z ww. średnic

7.	Głowica do obróbki walcowo-czołowej (90°) ø16, ø25, ø32 przystosowane do obróbki z CTS

a.	Płytki do stali rozmiar 10 – 10 szt.

b.	Płytki do stali nierdzewnej rozmiar 10 – 10 szt.

c.	Oprawka ISO40 z mocowaniem na gwint – 3 szt.

8.	Wiertło płytkowe (2 płytki centralne i peryferyjne) ø20 3xD

a.	Płytki do stali (10 szt. centralnych i 20 szt. peryferyjnych)

b.	Oprawka ISO40

9.	Frez monolityczny węglikowy do fazowania (2 szt.)

a.	Oprawka ISO40 pod ER32

b.	Tulejka ER32

10.	Adaptery mocujące

11.	Trzpień freza tarczowego na końcówki wymienne – 3 szt.

a.	Końcówka freza tarczowego do frezowania gwintu o skokach 1-3mm (4 szt.)

b.	Końcówka freza tarczowego do frezowania kanałków o szerokości 1-3mm (6 szt.)

c.	Oprawka ER32 L=120mm (3 szt.)

d.	Tulejki ER32 (3 szt.)

12.	Trzpień rozwiertaka na końcówki wymienne do otworów przelotowych i nieprzelotowych w zakresie ø9-ø21 (2 szt.) przystosowany do chłodzenia CTS

a.	Końcówka wymienna rozwiertaka ø9 H7 – 1 szt. i ø15 H7 – 1 szt.

b.	Oprawka ER32 L=70mm 2 szt.

c.	Tulejka ER32 precyzyjna uszczelniona 2 szt.

z  poważaniem