I.OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWY TERENU PRZYLEGAJACEGO DO GŁÓWNEGO WEJŚCIA

WYDZIAŁU MECHANICZNEGO ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI

WARSZAWSKIEJ /dz. nr ew. 1 obręb 5-05-05/

DANE OGÓLNE

1.1 Zakres opracowania ,przedmiot inwestycji

Zakres opracowania oznaczony na rysunku D01 literami ABCD znajduje się na działce ewidencyjnej nr 1 obręb 5-05-05 na terenie centralnym Politechniki Warszawskiej w rejonie wejścia do budynku Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa .

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa  terenu przed wejściem do w/w budynku.

1.2 Lokalizacja.

Projektowana inwestycja znajduje się w Warszawie na terenie centralnym Politechniki Warszawskiej w rejonie budynku MEiL przy ul. Nowowiejskiej 24

1.3 Opis stanu istniejącego.

W chwili obecnej do wejścia głównego Wydziału MEIL P.W. prowadzi chodnik wykonany z płyt chodnikowych betonowych 50x50x7 cm. o szerokości 1,50m. Przy chodniku zlokalizowana jest zatoka postojowa o szerokości ok. 1,50m oddzielona od chodnika krawężnikiem kamiennym ze światłem ok. 10 cm. Przy budynku biegnie opaska wykonana z jednego rzędu płyt chodnikowych 50x50 cm. Pomiędzy opaską ,a chodnikiem znajduje się teren zielony ,na którym rosną niskie krzewy. Zjazd do części podziemnej wykonany jest z betonu „ryflowanego” mocno zdewastowanego. Na końcu zjazdu znajduje się krata odwodnienia liniowego.

1.4. Rozwiązania projektowe

Niniejszy projekt po uzgodnieniu z Inwestorem oraz otrzymaniu zaleceń konserwatorskich przewiduje likwidację istniejącej zatoki postojowej i wykonanie w jej miejscu chodnika, poszerzenie istniejącego chodnika w celu otrzymania miejsca dla ustawienia ławek dla studentów oczekujących na zajęcia ,wykonanie nowej opaski przy budynku oraz  remont istniejącego zjazdu na teren podziemny wraz z ustawieniem barierki ochronnej na murku oporowym przy zjeździe.

Zaproponowano ustawienie ławek firmy KOMSERWIS /typ VEGA – kolor jasnoszary/.  Ostatecznego wyboru ławek dokona Inwestor przy uwzględnieniu zalecenia konserwatorskiego „ W kwestii ustawienia ławek przed wejściem do budynku, zaleca się zastosowanie mebli o prostej, współczesnej formie oraz jasnoszarej kolorystyce”

Szerokość projektowanego chodnika  od budynku do krawężnika jezdni wynosi 8,10m.

Długość chodnika od wejścia do budynku do zjazdu do części podziemnej wynosi 12,0m.

Szerokość chodnika w miejscu przewidywanych stojaków rowerowych wynosi 2,50m.

Spadek podłużny chodnika zgodnie ze spadkiem jezdni. Spadek poprzeczny 2% w kierunku jezdni.

-9-

Na przewidywanym terenie zielonym założono przesadzenie rosnących obecnie krzewów.

W celu umożliwienia płynnego wejścia na chodnik przewidziano wykonanie w dwóch miejscach krawężnika „wtopionego”

1.5. Rozwiązania konstrukcyjne

Zgodnie z zalecaniami konserwatorskimi przewidziano wykonanie chodnika z płyt betonowych chodnikowych 50x50x7cm z betonu niepłukanego oraz wykonanie zjazdu do części podziemnej z betonu „ryflowanego” w sposób odtworzeniowy.

Przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni:

CHODNIK I OPASKA PRZY BUDYNKU:

- płyty betonowe chodnikowe 50x50 cm 				gr. 7 cm

- podsypka cem. piask. 1:4 						gr. 3 cm

- pospółka stab. cem. Rm=1,5MPa 					gr. 10 cm

Obramowanie opaski i chodnika obrzeżem betonowym 8x30x100cm.

Obramowanie chodnika od strony jezdni krawężnikiem granitowym 20x30x100cm ze światłem 10 cm lub „wtopionym „/wg rys. nr D02,i D03/. Przewiduje się częściowe wykorzystanie krawężników istniejących.

ZJAZD DO CZĘŚCI PODZIEMNEJ :

- nawierzchnia z betonu C37 /ryflowana/ 				gr. 20 cm

- podbudowa z chudego betonu C10/12  				gr. 20 cm

- pospółka 								gr. 20 cm

Na styku z nawierzchnią asfaltową wykonać opornik betonowy 12x20x100cm.

Barierkę ochronną na murkach oporowych wykonać analogicznie do barierki ochronnej istniejącej przy wejściu na schody.

1.6. Odwodnienie

Odwodnienie chodnika przewidziano do istniejącego wpustu deszczowego w jezdni.

-10-