Wytrzymałość Konstrukcji - MEiL

część II egzaminu po DRUGIM SEMESTRZE

- Omówić pojęcia sił wewnętrznych i zewnętrznych konstrukcji. Składowe wysiłku przekroju na przykładzie pręta (elementu ramy przestrzennej).

- Zasada de Saint-Venanta. Zastosowanie w analizie konstrukcji.

- Zasada superpozycji. Znaczenie w analizie konstrukcji. Założenia.

- Podstawowe przypadki szczególne stanu naprężenia i odkształcenia (1-D, 2-D, 3-D). Podać i omówić przykłady techniczne.

- Interpretacja fizyczna naprężenia porównawczego, nazywanego σred. Omówić modele/koncepcje stosowane w WM.

- Wyjaśnić pojęcie i znaczenie współczynnika bezpieczeństwa n i nkr.

|  | Jak określać bezpieczeństwo pręta poddanego obciążeniom złożonym? Jak formułować warunek wytrzymałościowy? |
| --- | --- |

|  | Płaski stan naprężenia. Przedstawić zależności i omówić właściwości. |
| --- | --- |

|  | Wyprowadzić wzory prawa Hooke'a dla stanu trójwymiarowego. Pokazać na rysunku interpretację poszczególnych składowych odkształcenia. |
| --- | --- |

|  | W celu zmierzenia siły N i momentu Ms na jednocześnie rozciąganym i skręcanym wałku naklejono trzy tensometry wg szkicu. Pomiary wykazały ε1=2%, ε2=−1%, ε3=−0.6%. Określić wartości N i Ms. |
| --- | --- |

|  | Jakie efekty powodują pojawienie się współczynnika ψ. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wyjaśnić na odpowiednich przykładach: - zasadę wzajemności prac Bettiego, - zasadę Maxwella, - twierdzenie Menabrei. |  |  |
|  | * Omówić metodę Ritza rozwiązywania konstrukcji. Wyznaczyć tą metodą maksymalne ugięcie zakładając funkcję linii ugięcia postaci: w(x)=a+bx+cx2+dx3. |  |  |
|  | * Wyznaczyć rozkład sił wewnętrznych w belce metodą Ritza przyjmując wielomian trzeciego stopnia jako funkcję linii ugięcia. Porównać wynik z rozwiązaniem ścisłym. |  |  |

|  | Podaj interpretację geometryczną (na rysunkach poszczególnych stanów) współczynników α11,α10. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Droga wyznaczania przemieszczeń w ramowych ustrojach statycznie niewyznaczalnych. Przykłady. |  |  |
|  | Wyznacz rozkłady sił wewnętrznych w ramie. |  |  |
|  | Podać sposób wyznaczenie przemieszczenia pionowego w punkcie przyłożenia siły P w zadaniu 17. |  |  |
|  | Co to jest statyczna niewyznaczalność konstrukcji? Na przykładzie kratownicy omówić metodę przemieszczeń i metodę sił (równań Maxwella-Mohra). |  |  |
|  | Wyznaczyć przemieszczenie pionowe przegubu B. Naszkicować przebieg rozwiązania. |  |  |
|  | Podać sposób określenia kąta załomu w przegubie B ustroju. |  |  |
|  | Jakimi specyficznymi cechami charakteryzują się konstrukcje prętowe statycznie niewyznaczalne? Podać odpowiednie przykłady. |  |  |
|  | Podać stopień statycznej niewyznaczalności: |  |  |

|  | Omówić zasady symetrii i antysymetrii obciążenia na przykładzie ram płaskich i przestrzennych o konstrukcji symetrycznej. Przykłady. |  |
| --- | --- | --- |
|  | * Z techniczną dokładnością (pomijając wpływ odkształceń od sił wzdłużnych i tnących) oszacuj wartości Mg i T w przekroju A−A. |  |

|  | Podać stopień statycznej niewyznaczalności: |
| --- | --- |
|  | Podać stopień statycznej niewyznaczalności: |
|  | Zbudować pełny układ równań metody sił zakładając istnienie 6 nieznanych sił wewnętrznych w przekroju AA. Do ilu równań można go zredukować? |
|  | Zbudować pełny układ równań metody sił zakładając istnienie 6 nieznanych sił wewnętrznych w przekroju AA. Do ilu równań można go zredukować. |

|  | Omówić sposób rozwiązania ustrojów statycznie niewyznaczalnych z błędami montażowymi i obciążonych cieplnie. Podać przykłady ram. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Przedstawić sposób wyznaczenia współczynnika bezpieczeństwa ne ramy rurowej równomiernie podgrzanej o ΔT. |  |
|  | Przedstawić sposób wyznaczenia przemieszczenia poziomego przegubu B występującego wskutek podgrzania pręta AB o ΔT i równoczesnego obciążenia siłą P. |  |
|  | Podać sposób obliczenia naprężeń montażowych wywołanych niewłaściwym położeniem podpory C. |  |
|  | ** Wyjaśnić różnice w analizie ram statycznie niewyznaczalnych podgrzanych równomiernie oraz nierównomiernie na wysokości przekroju poprzecznego |  |

|  | Wyznaczyć stosunek grubości płaszczy stożkowego i kulistego, aby przy działaniu ciśnienia wewnętrznego p naprężenia zredukowane po obu stronach połączenia były równe. |  |
| --- | --- | --- |

|  | Obliczyć grubość ścianki kulistego zbiornika o średnicy D=1 m, pracującego pod ciśnieniem wewnętrznym p=1 MPa, jeśli naprężenia dopuszczalne σdop=125 MPa. |  |
| --- | --- | --- |
|  | W punkcie C południka powłoki osiowosymetrycznej pracującej pod ciśnieniem wewnętrznym p występuje przejście linii tworzącej stożka w linię tworzącą sfery bez załomu linii południka (tzw. ukryta nieciągłość kształtu południka). Wyznaczyć rozkłady naprężeń południkowych σp i obwodowych σt na linii południka powłoki. |  |
|  | Porównać przebiegi naprężeń σp i σt dla pokazanych dwu sposobów umieszczenia na podłożu zbiornika w kształcie ściętego stożka wypełnionego wodą. |  |
|  | Co to jest równanie Laplace'a, skąd się je otrzymuje i jak się wyznacza promienie krzywizny występujące w nim. |  |
|  | Podać przyczyny i przypuszczalne miejsca w powłoce obrotowej, w których może być zaburzony stan błonowy. Które przyczyny są bardziej niebezpieczne? |  |
|  | Dlaczego w niektórych miejscach niezbędne jest wzmocnienie powłok pierścieniem? Podać sposób obliczenia przekroju pierścienia. |  |