PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia: „Docieplenie stropu nad czwartą kondygnacją budynku A z niezbędnymi instalacjami w trybie zaprojektuj i wybuduj”

Adres obiektu budowlanego: ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa

Kod zamówienia według CPV:

71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania;

71.32.70.00-6 Usługi projektowania konstrukcji nośnych;

45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne;

45.44.22.00-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych;

45.33.00.00-9 Hydraulika i roboty sanitarne;

45.32.00.00-6 Roboty izolacyjne;

45.32.10.00-3 Izolacja cieplna;

45.31.70.00-2 Inne instalacje elektryczne;

45.31.60.00-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych;

45.31.57.00-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych;

45.31.51.00-9 Instalacyjne roboty elektryczne;

45.31.12.00-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych;

45.31.11.00-1 Roboty w zakresie przewodów inst. Elektrycznych;

45.31.10.00-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;

45.23.00.00-8 Prace budowlane dotyczące budowy rurociągów;

45.22.30.00-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji.

Autor opracowania : mgr. inż. Stefan Burakowski ,  inż. Anna Monika Bartkiewicz.

- Zakres i podstawa opracowania

Opracowanie obejmuje program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pn.:

„Wykonanie docieplenia stropodachu na podstawie Audytu Energetycznego budynku A Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 21/25”.

Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne dla Wykonawców, jak należy zaprojektować i przeprowadzić: termomodernizacje budynku A Gmachu ITC PW., w zakresie ocieplenia stropodachu oraz modernizacji instalacji elektrycznej wraz z  wymianą żarowych źródeł światła na energooszczędne oraz LED.

Podstawą do opracowania są:

- zalecenia i umowa z Inwestorem,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- audyt energetyczny Gmachu Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej z Maja 2003 roku,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 21/25 i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013r. poz. 1129),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz. U. Nr 130 poz.1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych na podstawie informacji zawartych w programie funkcjonalno- użytkowym - PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach,

- wizja lokalna,

- inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym oraz procesem projektowania instalacji solarnych i oświetlenia.

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych  - wykonanie odpowiedniego projektu technologicznego oraz wykonanie: docieplenia stropodachu budynku wełną mineralną w części A budynku Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 21/25 wraz z modernizacji instalacji wewnętrznej elektrycznej  z źródłami światła na w/w poddaszu i stropodachu.

Zamówienie obejmuje:

- Sporządzenie projektów budowlanych w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę lub innej decyzji administracyjnej z uzyskaniem wynikających z przepisów: uzgodnień, opinii, pozwoleń – przy zadośćuczynieniu wymaganiom zawartym w ustawie z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U.  z 2013 r. poz. 1409) oraz innych uzgodnień niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie;

- Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013r. poz. 1129);

- Dokumentację projektową należy opracować w wersji papierowej - 2 egz. oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD, w szczególności zawierającej:

- szczegółowy opis techniczny przyjętych rozwiązań wraz z uzasadnieniem i niezbędnymi obliczeniami technicznymi oraz opis przyjętej technologii robót,

- załączniki formalno-prawne,

- rysunki budowlane (rzuty, przekroje, szczegóły) w odpowiedniej skali,

- dokumentację należy opracować zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i budowle oraz zgodnie z audytami energetycznymi,

- należy uzyskać wszystkie wymagane prawem zgody i uzgodnienia, a w szczególności: uprawnionego  rzeczoznawcy ds. BHP, uprawnionego rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpożarowej, związane z miejskim konserwatorem zabytków,

- wszystkie roboty przygotowawcze potrzebne do realizacji zadania wykona wykonawca, z którym zamawiający podpisze umowę na wykonanie projektu i realizację zadania,

- teren budowy powinien być zabezpieczony w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników i osób trzecich, realizacja  zadania odbywać się będzie na czynnym obiekcie.

- Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, w tym:

- wykonanie termomodernizacji zgodnie z audytami energetycznymi i programem funkcjonalno-użytkowym,

- wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej na poddaszu w zakresie wynikającym z audytu i programu funkcjonalno-użytkowego.

- Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, przed uzyskaniem odbiorów robót  i przygotowaniem dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania budynku.

- Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót

Budowlanych (szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe oraz rozwiązania architektoniczno-budowlane)

W ramach wskazanego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w stropodachu (stropodach wentylowany nad ostatnią kondygnacją) w części A budynku Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej,  należy wykonać następujące prace:

- Ocieplenie stropodachu wentylowanego budynku warstwą wełny mineralnej o współczynniku przewodności λ= 0,052 W/(mK) – U = 1,429 W/m2K, o grubości 20 cm 860 m2, stosując:

- izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej paroprzepuszczalnej na ślepym pułapie od wełny,

- izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt, układane na sucho, warstwa wełny KNAUF UNIFIT 035 gr 10 cm + druga warstwa,

- izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, podposadzkowe;

- Modernizację ciągów komunikacyjnych stropodachu;

- schody stalowe ocynkowane (wykonanie, montaż, dostawa),

- podesty komunikacyjne nad izolacją cieplną.

- Modernizację instalacji elektrycznej na poziomie stropodachu (roboty

demontażowe i  roboty montażowe):

- demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym,

- demontaż przewodów kabelkowych nie opancerzonych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 z rur instalacyjnych,

- demontaż rur winidurowych o śr.47 mm instalacji natynkowej,

- demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 3 wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5 mm,

- demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A-1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy),

- montaż uchwytów i montaż rur winidurowych o śr. 28 mm układane na tynkowo na gotowym podłożu i gotowych uchwytach,

- montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 x tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów  do 2,5 mm,

- montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych tworzywa sztucznego jednobiegunowych,

- montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinitowej (łączny przekrój żył Cu -6/AI/-12  mm 2) wciągane do rur,

- przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe + montaż z podłączeniem gotowych opraw DOWNLIGHT LEDMATIS n/t 19W 1520lm lub równoważnych,

- montaż skrzynek i rozdzielnic elektrycznych skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją,

- pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej – obwody jednofazowe + sporządzenie odpowiednich protokołów,

- sprawdzenie  samoczynnego wyłącznika zasilania – próby działania wyłącznika różnicowoprądowego + sporządzenie odpowiednich protokołów,

- sprawdzenie  samoczynnego wyłącznika zasilania – pomiar impedancji pętli zwarciowej + sporządzenie odpowiednich protokołów.

Oprawy oświetleniowy powinny być wyposażone w nowoczesne źródła światła renomowanych producentów, wyposażone w nowoczesne stateczniki elektroniczne. Produkt musi być wykonany na Terenie Unii Europejskiej.

Informacje obliczeniowe zawiera audyt energetyczny stanowiąca załącznik do niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Obiekt jest użytkowany publicznie zatem planowanie realizacji inwestycji należy dokonać tak, aby nie zakłócić funkcjonowaniu obiektu i innych obiektów wchodzących w skład Instytutu.

- Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe projektowanej termomodernizacji obiektu powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących regulacji prawnych w tym zakresie. Zakresy ustaw, norm i rozporządzeń podano szczegółowo w części informacyjnej. Przed przystąpieniem do projektowania, należy dokonać wizji lokalnej w celu uszczegółowienia niezbędnych prac budowlanych w zależności od zaplanowanych urządzeń. Obiekt znajduje się pod pieczą Stołecznego Konserwatora Zabytków i należy wszelkie prace związane z termomodernizacją i modernizacją instalacji uzgodnić na etapie

projektowania ! Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków ul. Nowy Świat 18/20 00-373 Warszawa.

- Założenia projektowe

Przed przystąpieniem do projektowania, należy dokonać wizji lokalnej w celu uszczegółowienia niezbędnych prac budowlanych w zależności od zaplanowanych urządzeń. Wykonawca ponadto zobowiązany jest do zapoznania się z posiadanymi audytami energetycznymi i inną dokumentacją.

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania  w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień i dokumentów technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym m.in. uzgodnienia ze stołecznym konserwatorem zabytków Miasta Warszawy. Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy koncepcję projektową termomodernizacji oraz instalacji oświetlenia, wraz z obliczeniami, opisem materiałów, zestawieniem wyposażenia urządzeń  i ich działania. Zamawiający w ciągu 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę koncepcji projektowej zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w dokumentacji projektowej, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić. W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi również:

- uzyskanie zezwoleń i opinii (zgodnie z pkt. 2.1) wynikających z przepisów budowlanych i warunków technicznych dla tego typu obiektów,

- opracowanie projektów wykonawczych stanowiących podstawę do wykonania robót,

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego i umowy. Ponadto wykonawca powinien zapewnić wykonanie:

- harmonogramu realizacji inwestycji – w uzgodnieniu z Zamawiającym,

- harmonogramu płatności – w uzgodnieniu z Zamawiającym,

- plan organizacji budowy i technologii robót,

- informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej (łącznie z protokołami, świadectwami dopuszczenia, świadectwem charakterystyki energetycznej, atestami, informacją                udzielonej gwarancji).

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Wymagania jakościowe dotyczące materiałów

Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyroby, które

zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania  w budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie  i zgodnie z obowiązującymi normami.  Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 5 lat, instalacje w zakresie orurowania i okablowania powinny zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym niż 10 lat.

Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie robót budowlanych 36 miesięcy, na zamontowany osprzęt również minimum 36 miesięcy. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się zakwestionowane przez Inspektora Nadzoru materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko. Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na terenie budowy. Dopuszcza się inne rozwiązania techniczne, o takim samym lub wyższym standardzie. Wprowadzenie zmian należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Przedmiot i technologia wykonania robót

Do robót budowlanych zalicza się również takie czynności jak:

- wywóz gruzu powstałego w wyniku prac montażowych,

- naprawę potencjalnych uszkodzeń powstałych w trakcie realizacji robót,

- uprzątnięcie terenu budowy, likwidacje tymczasowych obiektów np. baraków  socjalnych, likwidacje tymczasowej infrastruktury np. tymczasowych energetycznych linii zasilających wykonanych z jakichkolwiek złączy kablowych lub szafek energetycznych,

- wykonanie drobnych prac budowlanych np. odtworzenie nawierzchni trawiastych graniczących z obiektem uległych zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót, itp.

Uporządkowanie miejsca wykonywania prac, w tym usunięcie gruzu i jest obowiązkiem Wykonawcy i powinno zostać wykonane na jego koszt.

- Wykończenia

Każda z wymienionych robót wymaga precyzji z racji uszczegółowienia wskazanego projektem wykonawczym oraz z zaleceń materiałów, jakie będą stosowane w trakcie realizacji projektu.

Przy wykonywaniu robót instalacyjno-elektrycznych, wymiary montowanych opraw oświetleniowych powinny być możliwie zbliżone do wymiarów opraw demontowanych.  W przypadku różnicy w wymiarach opraw, po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu uszkodzonej czy odbarwionej powierzchni w okolicy montowanej oprawy oraz kolorystyki całego sufitu.

- Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

Zamawiający będzie wymagał dobrej, jakości wykonania prac projektowych i robót, użycia materiałów spełniających wymagania trwałości większej niż przeciętna oraz organizacji robót nie zakłócającej w poważny sposób komunikacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenie kontroli procesu realizacji swojego zamówienia i podda kontroli: rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym oraz w projektach wykonawczych, materiały i gotowe wyroby budowlane, co do ich zgodności z zawartymi w projekcie i specyfikacjach technicznych parametrami i warunkami odbioru, elementy wytworzone na budowie, roboty budowlane dotyczące poszczególnych elementów obiektów.

Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w koncepcji projektowej nazwy producentów zasadniczych materiałów, surowców i urządzeń.

Wyroby budowlane i urządzenia przeznaczone do budowy muszą być zgodne z wymaganiami odnośnych przepisów obowiązujących w Polsce. Wykonawca będzie zobowiązany posiadać dokumenty potwierdzające, jakość, parametry i dopuszczenia do obrotu tych towarów i urządzeń.

- Wywóz gruzu i odpadów budowlanych

Wykonawca będzie dokonywał na wysypisko komunalne lub inne uzgodnione składowisko. Wykonawca będzie zobowiązany zapisami  w umowie o roboty do odpowiedzialności od następstw swojej działalności w zakresie: zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową, zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia chodników i jezdni.

- Rozliczenie przedmiotu zamówienia

Zamawiający przewiduje ustanowienie swojego pełnomocnika do reprezentowania  go w kontaktach z Wykonawcą w trakcie realizacji i rozliczania zamówienia oraz powołania zespołu inspektorów nadzoru w zakresie przewidzianym w ustawie Prawo budowlane. Wykonawca ze swojej strony będzie zobowiązany ustanowić swojego przedstawiciela do kontaktów z Zamawiającym oraz Kierownika Budowy posiadającego wymagane przez Prawo budowlane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.

Wykonawca będzie zobowiązany, aby w projektowaniu wziął udział kluczowy personel

projektancki, jaki zostanie przedstawiony w ofercie. Oprócz odbioru prac projektowych, Zamawiający przewiduje następujące rodzaje odbiorów robót:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór częściowy,

- odbiór końcowy.

Zamawiający ustanawia wynagrodzenie dla Wykonawcy, które przewiduje się podzielić  na przejściowe płatności w zależności od zaawansowania wykonania poszczególnych elementów rozliczeniowych. Płatności będą realizowane po dokonaniu oceny stanu tego

zaawansowania. Wymienione elementy rozliczeniowe winny znaleźć odzwierciedlenie w opracowanym przez Wykonawcę harmonogramie wykonania robót. Ostatecznie elementy rozliczeniowe zostaną ustalone w umowie.

Zamawiający będzie w swoich płatnościach uwzględniał roboty stałe. Roboty tymczasowe są kosztem Wykonawcy, tak jak koszty związane z utrzymaniem placu budowy. Do robót tymczasowych zalicza się roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na placu budowy do realizacji robót stałych, czyli robót, które mają być zrealizowane przez Wykonawcę według umowy.

Do robót tymczasowych zaliczają się takie roboty jak: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, itp. Maksymalna wysokość, jaką będą mogły osiągnąć narastająco od początku wszystkie płatności przejściowe zostanie określona w umowie, chyba, że zostanie ustanowiony sposób płatności z zatrzymywaniem kwot z poszczególnych faktur do rozliczenia końcowego. Ostateczna zapłata nastąpi po odbiorze końcowym jednakże z zatrzymaniem określonej w umowie kwoty gwarancyjnej, chyba, że zostanie ona zastąpiona inną formą zabezpieczenia gwarancyjnego.

Zamawiający może udostępnić pomieszczenia socjalne (szatnia, łazienki, WC) dla pracowników i kierownika budowy Wykonawcy oraz udostępni media (woda, energia elektryczna, inne) na czas realizacji zamówienia. Wykonawca za opisane udostępnienie zapłaci Zamawiającemu ustaloną opłatę ryczałtową.

- Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca zorganizuje i wykona potrzebny dla inwestycji plac budowy, w tym przedstawi szczegółowo zakres wykonywanych czynności modernizacyjnych z wyszczególnieniem pomieszczeń budynku które będą modernizowane w zakresie zgodnym z projektem wykonawczym. Organizacja budowy musi zapewnić bezpieczne i ciągłe funkcjonowanie wszystkich obiektów Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej. Czas prac budowlano instalacyjnych (dni i godziny) należy uzgodnić z Zamawiającym. W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony pożarowej. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa 
i Ochrony.

- Realizacja robót

Projektant jest zobowiązany zapewnić i pełnić nadzór autorski w ramach swojej pracy związanej 
z wykonaniem projektu. Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru. Jest odpowiedzialny, za jakość robót.

- Zabezpieczenie terenu budowy

Zorganizowanie i utrzymanie placu budowy należy do Wykonawcy, który zapewni utrzymanie ruchu publicznego, zabezpieczy dojścia do budynków w czasie trwania robót. Koszt urządzenia 
i zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie przez Zamawiającego.

- Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca w czasie prowadzenia robót ma obowiązek stosować się do przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego.

- Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.  Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.   Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

- Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę budowli i instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Jest zobowiązany tak prowadzić roboty, aby stan tych budowli i instalacji nie uległ jakiemukolwiek pogorszeniu. W każdym innym przypadku będzie odpowiadał za naprawę lub odbudowę. Wykonawca winien ubezpieczyć się od skutków swojej działalności.

- Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa                 i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony środowiska zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne    
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. W przypadku zastosowania takich urządzeń lub metod przedstawi kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

- Równoważność norm

Gdziekolwiek w dokumentacji dotyczącej zamówienia przywołane są normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, urządzenia i inne dostarczone towary oraz roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszych wydań tych norm i przepisów. W przypadku, gdy przywołano normy i przepisy krajowe lub regionalne, mogą być stosowane inne odpowiednie, ale zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania w porównaniu z poziomem, jaki zapewniają te pierwsze.

- Materiały

Materiały muszą być z asortymentu na bieżąco produkowanego i odpowiadać normom

i przepisom oraz ich najnowszym wersjom tu niewymienionym. Materiały i urządzenia, których to dotyczy muszą posiadać wymagane dla nich świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą certyfikaty bezpieczeństwa. Na życzenie inspektora nadzoru takie świadectwa winny być niezwłocznie przez Wykonawcę przedstawione. Bez wezwania Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa, w tym certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie, certyfikaty na znak bezpieczeństwa B oraz zezwolenia PZH do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

- Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Jeżeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy materiałów, które w opinii inspektora nadzoru są nieodpowiedniej jakości, to inspektor nadzoru zażąda od Wykonawcy wymiany materiałów na inne, zgodne z wymaganiami zamówienia. Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych 
z dostarczeniem takich materiałów. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.  Każdy rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

- Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

- Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny 
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach wymaganych przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez Inżyniera Projektu zdyskwalifikowane 
i niedopuszczone do robót.

- Transport

Wszystkie środki transportu używane przez Wykonawcę muszą posiadać odpowiednie

zezwolenia oraz aktualne badania techniczne. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciążeń na oś przy transporcie materiałów oraz sprzętu na i z terenu robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.  Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem: Uzyskania odpowiedniej zgody z Wydziału Komunikacji oraz przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- Wykonanie robót

- Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a także w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentacji projektowej,  a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu  z projektantem dokona odpowiednich czynności w celu uzupełnień lub interpretacji.

- Jakość wykonania

Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z rysunkami  i specyfikacją techniczną. Urządzenia, materiały i inne artykuły użyte w robotach objętych niniejszym zamówieniem mają być nowe i o najwłaściwszym stopniu zaawansowania, a jakość wykonania będzie odpowiadała najwyższym standardom w kraju w zakresie produkcji materiałów i osprzętu dostarczonego dla wykonania zamówienia. Cechy materiałów, elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeśli wymaga tego specyfikacja techniczna lub gdy żąda tego inspektor nadzoru, Wykonawca przedłoży pełną informację dotyczącą materiałów lub wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie realizacji robót.

- Kontrola jakości robót

Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest

Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409). Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac będzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe Wytyczne nie stanowią inaczej, a ich jakość nie jest niższa, niż tam określona.

Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi być zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów odniesienia:

- z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na Znak Bezpieczeństwa,

- z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu,

- z aprobatą techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu, którego właściwości użytkowe (odnoszące się do wymagań podstawowych) różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej

Normie.

- Przepisy i normy związane z projektowaniem i robotami (ważniejsze publikacje)

- Ustawa z 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409);

- Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U. z 2012 r. poz. 647);

- Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. (Dz. U. Nr 92 poz. 881).

- Ustawa z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności. (Dz. U. z 2010 r.  Nr 138 poz. 935 późn. zm.);

- Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013

r. poz. 1129);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczeń

i nazewnictwa, stosowanych w decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy.  (Dz. U. nr 164 poz. 1589);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r . w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich

znakiem budowlanym. (Dz. U. Nr 198 poz. 2041);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. Nr 47 poz. 401);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące  bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz.953);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75,

poz. 690);

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz.926);

- Normy budowlane w tym Polskie Normy wprowadzające europejskie normy zharmonizowane z dyrektywami UE, a tu między innymi normy przywołane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 7 kwietnia 2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 109, poz. 1156).

Należy opierać się na najaktualniejszych wersjach przepisów oraz norm prawnych.

- Inne informacje przydatne do projektowania:

- audyt energetyczny Gmachu Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej z Maja 2003 roku,

- wizja lokalna.

- Inne informacje i uwagi Zamawiającego:

- Zamawiający informuje, że jest zobowiązany do stosowania prawa Zamówień Publicznych;

- Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając  w szczególności wymagania:  Ustawy - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409) oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy, Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia                 26 września 2007 r. w sprawie innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy                    technicznej i sztuki budowlanej;

- organizacja robót musi być prowadzona w sposób jak najmniej uciążliwy dla Zamawiającego;

- Wszystkie szkody powstałe z winy wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt;

- Wykonawca przeprowadzi szkolenie w siedzibie zamawiającego dla personelu technicznego w zakresie eksploatacji oraz przekaże pełną dokumentację powykonawczą Zamawiającemu;

- Zamawiający informuje, że interesuje go przede wszystkim wysoki poziom techniczny               i wykończeniowy zaplanowanej modernizacji oraz jest zainteresowany najniższą ceną wykonawstwa, z warunkiem spełnienia wszystkich wymagań funkcjonalno-użytkowych;

- Realizacja zadania została uwzględniona w planie finansowym Zamawiającego i środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie.

Zatwierdzam opracowanie:                                           …………………………………

(podpis)