Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót modernizacyjnych wytypowanych pomie-szczeń w klatce A, w tym pomieszczeń sanitarnych z przystosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych w Gmachu Lotniczym PW w Warszawie przy Al. Niepodległości 222.

Gmach Lotniczy wykonany w technologii tradycyjnej, pięciokondygnacyjny. Konstrukcja budynku żelbetowa, słupy, podciągi, stropy wylewane, ściany murowane, zewnętrzna licowana cegłą cementową.

Budynek wyposażony jest w instalacje:

-	wodno – kanalizacyjną

-	centralnego ogrzewania

-	wentylacji grawitacyjnej

-	wentylacji mechanicznej

-	elektryczną

-	odgromową

- 	teletechniczną

Budynek jest w bardzo dobrym stanie technicznym. Planowana przebudowa nie narusza elementów konstrukcyjnych budynku i nie wpływa na układ statyczny budynku.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa części pomieszczeń przy klatce A na I piętrze budynku Wydziału MEiL PW.

Planowana przebudowa będzie realizowana jednoetapowo.

Kolejność wykonywanych robót będzie w następująca :

1. Prace wyburzeniowe i demontażowe.

2. Murowanie i montaż ścian działowych z Silka i GK i realizacja nadproży.

3. Montaż stolarki drzwiowej.

4. Prace instalacyjne i wykończeniowe.

5. Podłączenie urządzeń.

6. Prace porządkowe.

Projektowana przebudowa dotyczy pomieszczeń sanitarnych, pomieszczeń dostępnych z klatki A o funkcji biurowej i dydaktycznej oraz holu przy Sali A0. Pomieszczenia sanitarne to nowe WC damskie z dwiema kabinami, WC męskie z dwiema kabinami i trzema pisuarami, w obu WC umywalki w przedsionkach, oraz nowe WC dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia biurowe dostępne z klatki A pozostają praktycznie w tym samym układzie z wyjątkiem jednego pokoju biurowego, który będzie jako pokój przechodni dostępny z tzw. łącznika. Połączenie pomieszczeń klatki A z holem przy auli odbędzie się kosztem likwidacji pomieszczeń archiwum. Zaplecze Sali A0 wykładowej zostanie połączone z pokojami biurowymi, które będą wtórnie podzielone z niezależnymi wejściami z ciągu komunikacyjnego.

Projekt obejmuje przebudowę  istniejących pomieszczeń sanitarnych

na pierwszym piętrze  budynku Lotniczego MEL Politechniki Warszawskiej.

W zakres opracowania wchodzi nowa instalacja wod-kan w sanitariatach

dla studentów i pracowników.

Projektowaną instalację wodociągowo – kanalizacyjną należy włączyć do istniejącej instalacji w budynku.

Ponadto projekt dotyczy prac demontażowych i montażowych dla następujących instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych:

- zasilania i rozdziału energii,

- instalacji gniazd 230V,

- instalacji oświetleniowej,

- instalacji ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych,

- ochrony przeciwprzepięciowej,

- okablowania strukturalnego,

- instalacja CCTV,

- instalacja SSP.