I.OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEBUDOWY TERENU PRZYLEGAJACEGO DO GŁÓWNEGO WEJŚCIA

WYDZIAŁU MECHANICZNEGO ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI

WARSZAWSKIEJ /dz. nr ew. 1 obręb 5-05-05/

DANE OGÓLNE

1.1 Teren opracowania ,przedmiot inwestycji

Teren opracowania oznaczony na rysunku D01 literami ABCD znajduje się na działce ewidencyjnej nr 1 obręb 5-05-05 na terenie centralnym Politechniki Warszawskiej w rejonie wejścia do budynku Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa .

Przedmiotem inwestycji jest aranżacja terenu przed wejściem do w/w budynku.

1.2 Lokalizacja.

Projektowana inwestycja znajduje się w Warszawie na terenie centralnym Politechniki Warszawskiej w rejonie budynku MEiL przy ul. Nowowiejskiej 24

1.3 Inwestor.

WYDZIAŁ MECHANIKI ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

00-001  Warszawa ul. Nowowiejska 24

1.4 Opis stanu istniejącego.

W chwili obecnej do wejścia głównego Wydziału MEIL P.W. prowadzi chodnik wykonany z płyt chodnikowych betonowych 50x50x7 cm. o szerokości 1,50m. Przy chodniku zlokalizowana jest zatoka postojowa o szerokości ok. 1,50m oddzielona od chodnika krawężnikiem kamiennym ze światłem ok. 10 cm. Przy budynku biegnie opaska wykonana z jednego rzędu płyt chodnikowych 50x50 cm. Pomiędzy opaską ,a chodnikiem znajduje się teren zielony ,na którym rosną niskie krzewy. Zjazd do części podziemnej wykonany jest z betonu „ryflowanego” mocno zdewastowanego. Na końcu zjazdu znajduje się krata odwodnienia liniowego.

1.5. Opis zmian w zagospodarowaniu terenu

Po uzgodnieniu z Inwestorem oraz otrzymaniu zaleceń konserwatorskich wprowadzono następujące zmiany w zagospodarowaniu terenu :

- Likwidacja zatoki postojowej i wprowadzenie na jej miejsce chodnika

- Poszerzenie istniejącego chodnika

1.6 Zagospodarowanie mas ziemnych

W trakcie realizacji przebudowy terenu  pozyskany grunt z wykopu zostanie zagospodarowany na terenie działki inwestora. Pozostałe materiały z rozbiórki / beton i asfalt/ zostaną wywiezione poza teren Politechniki.

-18-

1.7.Informacja o wpisie do rejestru zabytków

Teren zabudowań Politechniki Warszawskiej został wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-921 decyzją z dn. 01.12.1977r.

1.8.Informacja o cechach zagrożeń dla środowiska

Przebudowa istniejącego terenu w zakresie opracowania nie stwarza zagrożenia dla środowiska.

1.9. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej

Teren opracowania nie znajduje się w strefie eksploatacji górniczej.

-19-