Opis zadania inwestycyjnego pn.:”Przebudowa terenu przylegającego do głównego wejścia do budynku Lotniczego Wydziału MEiL Politechniki Warszawskiej”.

W chwili obecnej do wejścia głównego Wydziału MEIL PW prowadzi chodnik wykonany z płyt chodnikowych betonowych 50x50x7 cm. o szerokości 1,50m. Przy chodniku zlokalizowana jest zatoka postojowa o szerokości ok. 1,50m oddzielona od chodnika krawężnikiem kamiennym ze światłem ok. 10 cm. Przy budynku biegnie opaska wykonana z jednego rzędu płyt chodnikowych 50x50 cm. Pomiędzy opaską ,a chodnikiem znajduje się teren zielony ,na którym rosną niskie krzewy. Zjazd do części podziemnej wykonany jest z betonu „ryflowanego” mocno zdewastowanego. Na końcu zjazdu znajduje się krata odwodnienia liniowego.

Zadanie inwestycyjne przewiduje likwidację istniejącej zatoki postojowej i wykonanie w jej miejscu chodnika, poszerzenie istniejącego chodnika w celu otrzymania miejsca dla ustawienia ławek dla studentów oczekujących na zajęcia ,wykonanie nowej opaski przy budynku oraz  remont istniejącego zjazdu na teren podziemny wraz z ustawieniem barierki ochronnej na murku oporowym przy zjeździe.

W kwestii ustawienia ławek przed wejściem do budynku, zaleca się zastosowanie mebli o prostej, współczesnej formie oraz jasnoszarej kolorystyce.

Szerokość projektowanego chodnika  od budynku do krawężnika jezdni wynosi 8,10m.

Długość chodnika od wejścia do budynku do zjazdu do części podziemnej wynosi 12,0m.

Szerokość chodnika w miejscu przewidywanych stojaków rowerowych wynosi 2,50m.

Spadek podłużny chodnika zgodnie ze spadkiem jezdni. Spadek poprzeczny 2% w kierunku jezdni.

Na przewidywanym terenie zielonym założono przesadzenie rosnących obecnie krzewów.

W celu umożliwienia płynnego wejścia na chodnik przewidziano wykonanie w dwóch miejscach krawężnika „wtopionego’’.

Zaprojektowano podniesienie rzędnych na zjeździe do uzyskania spadku maksymalnego 25% i wykonanie chodnika wzmocnionego o szerokości 1,50m pomiędzy istniejącą drogą a zjazdem na poziom dolny.

Dodatkowo, w zadaniu  przewidziano wymianę drzwi wejściowych stalowych w wiatrołapie wraz z obróbką obsadzenia i malowaniem ścian w wiatrołapie.